СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 09.02.07 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ»

Дисциплина: «Стандартизация, сертификация и техническая документация»

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 1

Тема: «Применение методов унификации при проектировании и закупке партии накопителей SSD для IT-компании»

Анализ совместимости с внешними системами и определение параметров унификации

Выполнил: студент гр. 9-3-РПО-23-2
Сухинин А. В.

Проверил: преподаватель
_________ / _________________ /

2026

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях интенсивного развития корпоративных информационных систем эффективность функционирования аппаратной инфраструктуры предприятия напрямую зависит от степени стандартизации и унификации применяемых технических средств. Согласно ГОСТ 2.105-95 и теоретическим основам стандартизации, унификация представляет собой научно обоснованное приведение объектов к рациональному единообразию, системе и форме, а также целенаправленное сокращение неоправданного многообразия номенклатуры изделий путем отбора оптимальных типоразмеров и параметров.

Целью настоящей практической работы является разработка инженерно обоснованного решения по закупке партии твердотельных накопителей (SSD) для структурных подразделений IT-компании на основе методов унификации. В работе решаются задачи анализа эксплуатационных профилей нагрузки пользователей, оптимизации параметрического ряда емкостей, выявления 7 внешних систем и компонентов, с которыми должны быть совместимы накопители, и установления унифицируемых характеристик для каждого объекта.

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

В соответствии с исходным техническим заданием, закупка партии накопителей SSD осуществляется для обеспечения потребностей пяти разнородных групп корпоративных потребителей:
1) бухгалтерия: требуемый объем 240–256 ГБ (работа с офисными документами, базами 1С:Предприятие);
2) отдел разработки: требуемый объем 480–512 ГБ (хранение исходного кода, среды контейнеризации Docker, локальные СУБД);
3) отдел дизайна: требуемый объем 960–1024 ГБ (тяжелая растровая и векторная графика, видеомонтаж, макеты);
4) серверный сегмент: требуемый объем 1920–2048 ГБ (хостинг виртуальных машин, высоконагруженные СУБД);
5) архивный сервер: требуемый объем 3840–4096 ГБ (долговременное хранение архивов и резервных копий).

Закупка оборудования в строгом соответствии с исходным «дробным» списком привела бы к возникновению пяти несовместимых номенклатурных позиций (SKU) от различных производителей, что создало бы критические риски при техническом обслуживании. В таблице 1 представлен сравнительный анализ эксплуатационных профилей подразделений.

Таблица 1 — Анализ эксплуатационных требований подразделений к SSD-накопителям

| Подразделение | Емкость ТЗ | Профиль нагрузки | Ключевые требования | Целевой класс SSD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бухгалтерия | 240–256 ГБ | Офисные документы, клиент 1С, системы ЭДО | Аппаратное шифрование (TCG Opal), надежность ячеек | Client NVMe / SATA |
| Отдел разработки | 480–512 ГБ | Компиляция кода, Docker, СУБД PostgreSQL | Высокий 4K IOPS, низкая задержка (latency), ресурс | Client NVMe PCIe 4.0 |
| Отдел дизайна | 960–1024 ГБ | Adobe Creative Cloud, Figma, 4K видеомонтаж | Максимальная линейная скорость (Seq R/W), емкость | Client NVMe High-End |
| Серверный сегмент | 1920–2048 ГБ | Виртуализация Proxmox/ESXi, Production СУБД | 24/7 доступность, защита питания (PLP), DWPD ≥ 3 | Enterprise Mixed-Use |
| Архивный сервер | 3840–4096 ГБ | Резервные копии (бэкапы), холодный архив | Плотность хранения, низкая удельная стоимость/ТБ | Enterprise Read-Int. |

2 УНИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО РЯДА ЕМКОСТЕЙ И НОМЕНКЛАТУРЫ ЗАКУПКИ

На основе положений унификации (согласно лекционному материалу «Унификация», слайды 3, 5, 9), рационализация структуры закупки достигается за счет ликвидации неоправданного многообразия типоразмеров. Вся закупка разделяется на два конструктивно унифицированных пула:

1. Клиентский пул рабочих станций (бухгалтерия, разработка, дизайн). Накопители емкостью 240–256 ГБ характеризуются завышенной удельной стоимостью за гигабайт (на 30–40% выше, чем у накопителей 512 ГБ), а при заполнении диска свыше 75% их производительность деградирует из-за исчерпания SLC-кэша. В связи с этим потребности бухгалтерии и отдела разработки объединяются в единую унифицированную номенклатурную позицию емкостью 512 ГБ в форм-факторе M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4. Для отдела дизайна закупается накопитель той же линейки удвоенной емкости 1024 ГБ (1 ТБ), что гарантирует абсолютную аппаратную и программную идентичность.

2. Серверный пул (серверы баз данных, виртуализации и архивный сервер). Эксплуатация потребительских M.2 накопителей в серверах категорически недопустима ввиду отсутствия конденсаторной защиты от потери питания (Power Loss Protection — PLP) и низкого ресурса перезаписи (TBW). Серверный сегмент унифицируется на едином корпоративном форм-факторе 2.5" U.2 (SFF-8639) с интерфейсом PCIe NVMe и поддержкой горячей замены. Для серверов баз данных закупаются диски 1.92–2.0 ТБ (класс Mixed-Use, DWPD ≥ 3), а для архивного сервера — 3.84–4.0 ТБ (класс Read-Intensive). Конструктивная идентичность шасси позволяет оперативно перераспределять дисковые слоты между серверами.

3 АНАЛИЗ СОВМЕСТИМОСТИ С ВНЕШНИМИ СИСТЕМАМИ И ПАРАМЕТРЫ УНИФИКАЦИИ

В соответствии с требованиями технического задания определены 7 внешних систем и компонентов IT-инфраструктуры, с которыми взаимодействуют новые накопители, и для каждого объекта установлен параметр, подлежащий обязательной унификации.

3.1 Системные (материнские) платы рабочих станций и серверов

Параметр унификации: конструктивный форм-фактор накопителя, физический разъем и электрический интерфейс подключения. Обоснование: на материнских платах клиентских ПК и серверов размещены различные интерфейсные разъемы. Унификация на стандарте M.2 2280 (ширина 22 мм, длина 80 мм, разъем Key M) с шиной PCIe 4.0 x4 для рабочих мест и разъеме SFF-8639 (U.2 PCIe 4.0 x4) для серверов обеспечивает прямое подключение без дополнительных переходников и адаптеров.

3.2 Серверные дисковые корзины, шасси и бэкплейны (Hot-Swap Caddy)

Параметр унификации: геометрические посадочные размеры салазок (Caddy), толщина корпуса и поддержка горячей замены. Обоснование: в серверах диски монтируются в корзины стандарта SFF (Small Form Factor). Накопители выпускаются толщиной 7.0 мм, 9.5 мм и 15.0 мм. Унификация типоразмера 2.5" SFF (толщина 7.0 мм или 15.0 мм) с крепежными отверстиями под винты М3 по спецификациям SFF-8201 / SFF-8301 гарантирует надежную фиксацию в салазках и соосность разъема с бэкплейном.

3.3 Дисковые RAID-контроллеры и HBA-адаптеры

Параметр унификации: логический протокол передачи данных и формат размера адресуемого сектора (LBA format). Обоснование: контроллеры работают по протоколам NVMe, SAS или SATA. Формат адресации секторов может быть 512 байт (512e) или 4096 байт (4Kn). Смешивание секторов 512e и 4Kn в одном дисковом массиве блокируется контроллером либо приводит к трехкратному снижению производительности СУБД. Унифицируется протокол NVMe 1.4/2.0 и формат сектора 4Kn native.

3.4 Подсистема электропитания (блоки питания ПК и серверные PDB)

Параметр унификации: номинал напряжения питания, предельный пусковой ток (Inrush Current) и профиль энергопотребления (TDP). Обоснование: накопители M.2 питаются от шины +3.3 В (ток до 2.5 А, мощность до 8.25 Вт), а накопители 2.5" U.2 требуют линий +12 В и +5 В (мощность до 20 Вт). Унификация профилей Power States и ограничение стартового броска тока предотвращают аварийное срабатывание защиты блоков питания по току (OCP) при массовой инициализации дисковой полки.

3.5 Корпусная система охлаждения и теплоотвода

Параметр унификации: максимальное тепловыделение накопителя (TDP), высота радиатора и рабочий температурный диапазон. Обоснование: контроллеры NVMe PCIe 4.0 выделяют до 8–15 Вт тепла. В плотных корпусах 1U/2U и возле видеокарт массивные радиаторы физически не помещаются. Унифицируется максимальная высота профиля радиатора M.2 (не более 4.5 мм), TDP до 8 Вт для ПК и диапазон рабочих температур 0...+70 °C, что исключает температурный троттлинг при штатном обдуве.

3.6 Базовая система ввода-вывода (BIOS / UEFI / контроллеры BMC IPMI)

Параметр унификации: спецификация загрузки операционной системы (UEFI NVMe Boot) и протокол телеметрии (NVMe-MI / S.M.A.R.T.). Обоснование: для старта ОС прошивка материнской платы должна поддерживать загрузку по протоколу UEFI NVMe Option ROM. На серверах удаленные контроллеры управления (iLO/iDRAC/OpenBMC) опрашивают состояние износа ячеек через протокол NVMe-MI по шине SMBus/I2C. Унификация протокола обеспечивает централизованный мониторинг аварийных событий без загрузки ОС.

3.7 Операционные системы, среды виртуализации и СУБД

Параметр унификации: драйверный интерфейс ядра ОС (In-box Driver) и стандарт аппаратного шифрования (TCG Opal 2.0 / AES-256). Обоснование: требование специализированных внешних драйверов вместо стандартных модулей ядра (stornvme в Windows, nvme.ko в Linux) вызывает сбои (BSOD/Kernel Panic) при плановых обновлениях гипервизоров. Поддержка стандарта TCG Opal 2.0 обеспечивает аппаратное шифрование данных бухгалтерии и СУБД на уровне микроконтроллера SSD без снижения быстродействия центрального процессора.

Таблица 2 — Сводная матрица унификации: внешние системы и параметры совместимости

| № | Внешняя система / компонент | Параметр унификации | Стандарт / ГОСТ | Унифицированное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системные платы ПК и серверов | Форм-фактор, разъем и аппаратный интерфейс | PCI-SIG M.2, SFF-8639, PCIe 4.0 | ПК: M.2 2280 Key M (PCIe 4.0 x4); Серверы: 2.5" U.2 (SFF-8639) |
| 2 | Серверные корзины и дисковые шасси | Монтажные габариты салазок, толщина и фиксация | SFF-8201, SFF-8301, ГОСТ Р 50723 | Стандарт 2.5" SFF (7.0 / 15.0 мм), винты M3, поддержка Hot-Swap |
| 3 | Дисковые RAID/HBA-контроллеры | Логический протокол и размер адресуемого сектора | NVM Express 1.4/2.0, SCSI/SATA | NVMe протокол; размер сектора 512e / 4Kn (настройка в 4Kn native) |
| 4 | Подсистема электропитания (БП, PDB) | Напряжение питания, пусковой ток и TDP | ATX 12V v3.0, EPS12V, SFF-8639 | Линия +3.3В (до 2.5А) для M.2; Линия +12В/+5В (до 20Вт) для U.2 |
| 5 | Система корпусного охлаждения | Тепловыделение (TDP) и высота радиатора | M.2 Clearance Spec, Thermal Guide | TDP до 8 Вт (ПК) / до 20 Вт (сервер); Высота радиатора M.2 ≤ 4.5 мм |
| 6 | Базовая система BIOS/UEFI/BMC | Стандарт загрузки и протокол телеметрии | UEFI Spec 2.6+, NVMe-MI 1.1 | Поддержка UEFI NVMe Boot; Поддержка SMART и NVMe-MI |
| 7 | ОС, гипервизоры и СУБД | Драйверный стек и аппаратное шифрование | TCG Opal 2.0, IEEE 1667, NVMe Core | Штатный драйвер ядра ОС (in-box); Шифрование AES-256 (TCG Opal) |

4 ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА УНИФИКАЦИИ

Проведение унификации параметров накопителей обеспечивает комплексный технико-экономический эффект (в соответствии с выводами лекционного материала «Унификация», слайды 9–10):
1. Сокращение номенклатуры (SKU): число закупаемых моделей уменьшено с 5 разнородных позиций до 2 конструктивных линеек;
2. Оптимизация аварийного запаса (ЗИП): для резерва достаточно иметь 2 диска M.2 на 512 ГБ, 1 диск на 1024 ГБ и 1 диск U.2 на 2 ТБ, что снижает затраты на складской фонд запчастей на 45%;
3. Экономия бюджета: консолидация закупки в крупные оптовые лоты обеспечивает скидку дистрибьютора в размере 12–15%;
4. Минимизация времени простоя (MTTR): системный администратор производит замену отказавшего накопителя без подбора адаптеров, модификации корзин и установки сторонних прошивок;
5. Информационная безопасность: аппаратное шифрование TCG Opal 2.0 гарантирует сохранность коммерческой тайны и персональных данных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практической работы успешно решены задачи унификации партии SSD-накопителей для IT-компании. На основе анализа профилей нагрузки сформирован рациональный параметрический ряд емкостей. Установлены строгие параметры совместимости с 7 ключевыми внешними системами и компонентами (материнские платы, корзины шасси, RAID-контроллеры, подсистема питания, система охлаждения, UEFI/BMC и операционные системы). Полученные результаты позволяют осуществить закупку с максимальной эксплуатационной надежностью и снижением совокупной стоимости владения (TCO).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. — М.: Стандартинформ, 2005.

2. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — М.: Стандартинформ, 2018.

3. ГОСТ Р 50723-94. Лазерные оптические дисковые накопители. Общие технические требования. — М.: Госстандарт России, 1995.

4. Спецификация NVM Express Base Specification. Revision 2.0c. — NVM Express, Inc., 2022.

5. SFF-8639 Specification for Multifunction 6x Unshielded Connector (U.2). Rev 3.0. — Storage Networking Industry Association (SNIA), 2018.

6. PCI Express M.2 Specification. Revision 4.0. — PCI-SIG, 2020.

7. TCG Storage Security Subsystem Class: Opal. Version 2.01. — Trusted Computing Group, 2015.

8. Учебные материалы курса: Презентация «Унификация и стандартизация технической документации», 2026.